Инструкция по настройке PPPoE-подключения на маршрутизаторе Mercusys AC12G

на сети ВВК-Телеком

- Подготовка

- Подключите оборудование:

  - Вставьте кабель от провайдера ВВК-Телеком в жёлтый порт WAN (Internet) на задней панели роутера

  - Подключите питание к роутеру и включите его

  - Подождите 1–2 минуты до полной загрузки (загорятся индикаторы питания SYS и Wi-Fi)

Рис.1. Роутер Mercusys AC12G. Порты RJ-45

- Подготовьте данные от провайдера:

Логин и пароль для PPPoE-подключения (указаны в БЛАНКЕ ЗАКАЗА, полученные при подключении от  ВВК-Телеком или можно уточнить в техподдержке по телефону 8(800)775-58-75(круглосуточный)

  - Важно: эти данные индивидуальны для каждого абонента — не используйте «стандартные» логины/пароли

- Настройка через веб-интерфейс

Шаг 1: Вход в панель управления

- Подключитесь к роутеру одним из двух указанных ниже способов:

  - По Wi-Fi: найдите сеть «Mercury_XXXX» (название и пароль по умолчанию указаны на наклейке снизу роутера)

  - По кабелю: подключите ПК к любому из 3 серых LAN-портов

- Откройте браузер и введите в адресной строке:
192.168.0.1 или mwlogin.net

  - Конфигуратор предложит вам «Создать пароль для входа», который в дальнейшем нужно будет вводить для входа в настройки

Шаг 2: Настройка PPPoE-подключения

- В окне «Сеть» (рис.2) выберите тип подключения: PPPoE. Введите данные для авторизации в сети из приложения к вашему новому договору. Нажмите «Далее».

- На экране выбора типа подключения выберите: PPPoE

Рис. 2. Окно настройки роутера Mercusys AC12G – PPPoE соединение

- Заполните поля:

  - Имя пользователя (Username): введите логин для PPPoE от ВВК-Телеком

  - Пароль (Password): введите пароль для PPPoE от ВВК-Телеком

- Нажмите «Далее»

Шаг 3: Настройка Wi-Fi

- Укажите параметры беспроводной сети:

  - Имя сети 2.4 ГГц (SSID): придумайте название (например, «Home_WiFi»)

  - Пароль 2.4 ГГц: установите надёжный пароль (минимум 8 символов)

  - Имя сети 5 ГГц (SSID): можно использовать то же название или другое

  - Пароль 5 ГГц: рекомендуется использовать тот же пароль для удобства

- Нажмите «Далее» → «Готово»

✅ Проверка подключения

- Дождитесь перезагрузки роутера (60 - 120 секунд)

- Откройте браузер и попробуйте зайти на любой сайт (например, yandex.ru)

⚠️ Если подключение не работает

- Проверьте логин/пароль: убедитесь, что введены правильно (учитывайте регистр букв  «БОЛЬШИЕ/маленькие и вводите без пробелов)

- Сбросьте настройки: нажмите и удерживайте кнопку Reset на задней панели 10 секунд, затем повторите настройку

- Обратитесь в поддержку ВВК-Телеком:

  - Уточните актуальные параметры PPPoE-подключения

  - Попросите проверить статус вашей линии

- Проверьте кабель: убедитесь, что кабель от провайдера подключён именно в жёлтый порт WAN/Internet

📌 Важно!

- Не отключайте питание роутера во время настройки

- Сохраните логин и пароль PPPoE в надёжном месте — они понадобятся при сбросе настроек

- Для изменения настроек в будущем заходите в веб-интерфейс по адресу http://mwlogin.net

Данная инструкция составлена на основе официального руководства Mercusys AC12G. Точные параметры PPPoE (логин/пароль) предоставляются индивидуально каждому абоненту ВВК-Телеком.

Чтобы восстановить заводские настройки на Mercusys AC12, AC12G необходимо нажать на кнопку "Reset" на задней стороне роутера и держать её, пока не загорятся и погаснут все индикаторы.