Инструкция по настройке PPPoE-подключения

на маршрутизаторе Netcraze (Keenetic) Speedster (NC-3013) на сети ВВК-Телеком

Подготовка к настройке

- Подключите оборудование:

  - Вставьте кабель от провайдера ВВК-Телеком в порт WAN (обычно выделен синим цветом) на задней панели роутера

  - Подключите питание роутера

  - Подождите 1–2 минуты до полной загрузки (загорятся индикаторы питания и Wi-Fi)

- Подготовьте данные от провайдера:

  - Логин и пароль для PPPoE-подключения (указаны в договоре с ВВК-Телеком или можно уточнить в техподдержке провайдера)

  - Важно: эти данные индивидуальны для каждого абонента

Рис. 1. Внешний вид роутера Netcraze Speedster

- Подключитесь к роутеру:

  - По кабелю: подключите ПК к любому из 3 серых гигабитных LAN-портов

  - По Wi-Fi: найдите сеть с названием, указанным на наклейке роутера (обычно «Netcraze_XXXX»)

Настройка через веб-интерфейс (рекомендуемый способ)

Шаг 1: Вход в панель управления

- Откройте браузер и введите в адресной строке:
http://192.168.1.1

- Введите данные для входа (по умолчанию):

  - Логин: admin

  - Пароль при первом включении отсутствует

- При первом входе система предложит запустить мастер первоначальной настройки — нажмите «Начать настройку»

Шаг 2: Настройка интернет-подключения (через мастер)

- В мастере настройки выберите:
«Настроить доступ в интернет» → «Через кабель (оптика/витая пара)»

- Выберите тип подключения: PPPoE

- Заполните обязательные поля:

  - Имя пользователя (Username): введите логин для PPPoE от ВВК-Телеком

  - Пароль (Password): введите пароль для PPPoE от ВВК-Телеком

- Нажмите «Далее» и дождитесь проверки подключения

Шаг 3: Альтернативный способ (ручная настройка)

Если мастер настройки не запустился или требуется изменить параметры:

- Перейдите в раздел:
«Интернет» → «Проводной» (или «Интернет» → «PPPoE/VPN» в зависимости от версии прошивки)

- Нажмите кнопку «Добавить подключение»

- Заполните поля:

  - Тип подключения: PPPoE

  - Имя пользователя: логин от ВВК-Телеком

  - Пароль: пароль от ВВК-Телеком

  - MTU: оставьте значение по умолчанию 1492 (стандартное для PPPoE)

  - Установите галочку «Подключаться автоматически»

- Нажмите «Применить» для сохранения настроек

Шаг 4: Настройка Wi-Fi (опционально)

- Перейдите в раздел: «Домашняя сеть» → «Точка доступа Wi-Fi»

- Настройте параметры для двух диапазонов (роутер поддерживает Wi-Fi 5 / 802.11ac):

  - 2.4 ГГц:

    - Имя сети (SSID): придумайте название (например, «Home_WiFi»)

    - Режим безопасности: WPA2-PSK / WPA3-Personal

    - Пароль: установите надёжный пароль (минимум 8 символов)

  - 5 ГГц: аналогично настройте второй диапазон (можно использовать то же имя и пароль)

- Нажмите «Применить» для сохранения

✅ Проверка подключения

- Дождитесь 60–120 секунд после применения настроек

- Проверьте статус подключения:

  - В веб-интерфейсе: раздел «Интернет» — должен отображаться статус «Подключено» и полученный внешний IP-адрес

  - На передней панели роутера: индикатор Интернет должен гореть постоянным светом

- Откройте браузер и попробуйте зайти на любой сайт (например, yandex.ru)

⚠️ Если подключение не работает

- Проверьте логин/пароль:

  - Убедитесь, что введены правильно (учитывайте регистр букв)

  - Проверьте, нет ли лишних пробелов в начале или конце

- Проверьте физическое подключение:

  - Кабель от провайдера должен быть подключён именно в порт WAN, а не в LAN

  - Убедитесь, что кабель исправен и плотно вставлен

- Проверьте статус соединения:

  - В разделе «Интернет» → «Проводной» проверьте статус PPPoE-соединения

  - При ошибке проверьте логи в разделе «Система» → «Журнал событий»

- Сбросьте настройки (при необходимости):

  - Нажмите и удерживайте кнопку Reset на задней панели 10 секунд до перезагрузки

  - Повторите настройку с самого начала

- Обратитесь в техподдержку ВВК-Телеком:

  - Уточните актуальные параметры PPPoE-подключения

  - Попросите проверить статус вашей линии и корректность логина/пароля

📌 Важные замечания

- Роутер Netcraze Speedster NC-3013 работает под управлением операционной системы Keenetic OS (NDMS)

- Это двухдиапазонный маршрутизатор класса AC1200 с поддержкой Wi-Fi 5 (802.11ac)

- Имеет 4 гигабитных порта Ethernet (1 WAN + 3 LAN, или гибкая настройка портов через функцию «умного коммутатора»)

- Поддерживает Mesh-технологию для создания единой беспроводной сети с другими роутерами Netcraze/Keenetic

Данная инструкция составлена с учётом особенностей прошивки Keenetic OS. Точные параметры PPPoE (логин/пароль) предоставляются индивидуально каждому абоненту ВВК-Телеком.