Инструкция по настройке PPPoE-подключения на маршрутизаторе

Wi-CAT-AX «Альфин» на сети  ВВК-Телеком

Рис. 1. Внешний вид роутера Wi-CAT-AX «Альфин»

Подготовка к настройке

- Подключите оборудование:

  - Вставьте кабель от провайдера ВВК-Телеком в порт WAN (Internet) на задней панели роутера

  - Подключите питание (адаптер 12 В / 1 А) и включите роутер кнопкой Power

  - Подождите 1–2 минуты до полной загрузки (загорятся индикаторы питания и Wi-Fi)

- Подготовьте данные от провайдера:

  - Логин и пароль для PPPoE-подключения (указаны в договоре с ВВК-Телеком или можно уточнить в техподдержке по телефону, указанному на сайте провайдера vvk-t.ru  8(800)775-58-75

  - Важно: эти данные индивидуальны для каждого абонента

- Подключитесь к роутеру одним из двух указанных ниже способов:

  - По Wi-Fi: найдите сеть с названием Wive-NG… (без пароля по умолчанию)

  - По кабелю: подключите ПК к любому из 3 серых LAN-портов. Сетевая карта на ПК должна быть настроена на автоматическое получение IP настроек.

Настройка через веб-интерфейс

Шаг 1: Вход в панель управления

- Откройте браузер и введите в адресной строке:
http://192.168.1.1

- Введите данные для входа (по умолчанию):

  - Логин: Admin (с большой буквы)

  - Пароль: Admin (с большой буквы)

- При первом входе рекомендуется выбрать русский язык интерфейса для удобства

Шаг 2: Настройка PPPoE-подключения

- Перейдите в раздел:
«Простая настройка» → «Вкладка PPPoE»

- В поле «Включить PPPoE» выберите: “Включено” – Рис.2

Рис. 2. Настройка подключения PPPoE

- Заполните обязательные поля:

  - Имя пользователя (Username): введите логин для PPPoE от ВВК-Телеком

  - Пароль (Password): введите пароль для PPPoE от ВВК-Телеком

- Нажмите кнопку «Применить» для сохранения настроек

Шаг 3: Настройка Wi-Fi (опционально)

- Перейдите в раздел:
«Простая настройка» → «WiFi»

- Настройте параметры для двух диапазонов:

  - 2.4 ГГц:

    - Имя сети (SSID): придумайте название (например, «Home_WiFi»)

    - Режим безопасности: WPA2-PSK / WPA3

    - Пароль: установите надёжный пароль (минимум 8 символов)

  - 5 ГГц: аналогично настройте второй диапазон (можно использовать то же имя и пароль)

Рис. 3. Настройка WiFi

- Нажмите «Применить» для сохранения

✅ Проверка подключения

- Дождитесь 3–4 мин. после применения настроек

- Проверьте статус подключения:

  - В веб-интерфейсе: раздел «Состояние» → «Интернет» — должен отображаться статус «Подключено» и полученный IP-адрес

  - На передней панели роутера: индикатор WAN/Internet должен гореть постоянным светом

- Откройте браузер и попробуйте зайти на любой сайт (например, yandex.ru)

⚠️ Если подключение не работает

- Проверьте логин/пароль:

  - Убедитесь, что введены правильно (учитывайте регистр букв)

  - Проверьте, нет ли лишних пробелов в начале или конце

- Проверьте физическое подключение:

  - Кабель от провайдера должен быть подключён именно в порт WAN, а не в LAN

  - Убедитесь, что кабель исправен и плотно вставлен

- Сбросьте настройки (при необходимости):

  - Нажмите и удерживайте кнопку Reset на задней панели 10 секунд до перезагрузки

  - Повторите настройку с самого начала

- Обратитесь в техподдержку ВВК-Телеком:

  - Уточните актуальные параметры PPPoE-подключения

  - Попросите проверить статус вашей линии и корректность логина/пароля

📌 Важные замечания

- Не отключайте питание роутера во время применения настроек — дождитесь полного сохранения конфигурации

Данная инструкция составлена с учётом особенностей прошивки Wive-NG-HQ. Точные параметры PPPoE (логин/пароль) предоставляются индивидуально каждому абоненту ВВК-Телеком.